泰州市区声环境功能区划分规定

（公开征求意见稿）

泰州市人民政府

二〇二二年一月

目   录

引     言	1

1 区划的基本原则	2

2 区划的主要依据	2

3 区划范围	4

4 声环境功能区定义及划分	5

4.1 城市声环境功能区定义	5

4.2 交通干线两侧4类声环境功能区的划分	5

4.3 乡村声环境功能区的划分	6

5 环境噪声标准限值	7

6 声环境功能区各区域划分范围	8

6.1 海陵、医药高新区（高港区）1-3类环境噪声标准适用区域划分	8

6.2 姜堰区1-3类环境噪声标准适用区域划分	13

6.3 全市4类环境噪声标准适用区域划分	16

7 其他规定	27

附图：泰州市声环境功能区划图

## 引     言

泰州市人民政府于1998年颁发了《关于印发泰州市主城区城市区域环境噪声标准适用区域划分规定的通知》（泰政发〔1998〕156号），2000年颁发了《关于同意高港区城市环境噪声标准适用区划分的批复》（泰政复〔2000〕67），并于2012年颁布了《关于调整泰州市市区声环境质量标准适用区域划分规定的通知》（泰政规〔2012〕14号）进行了第一次修订；姜堰市于2008年颁发了《关于印发姜堰市城市环境噪声标准适用区域划分规定的通知》（姜政发〔2008〕147号）。该规定的执行为城市环境噪声管理、控制噪声污染和改善城市声环境质量发挥了重要作用。

但是随着城市规模迅速扩大，经济建设布局发生了变化，环境噪声管理出现了新情况，原环境噪声标准适用区域已不能满足城市管理的需要。同时，2012年12月，经国务院和省政府批准，撤销县级姜堰市，设立泰州市姜堰区，2019年10月，姜堰区华港镇划归泰州市海陵区管辖。因此对泰州市声环境功能区适用区域划分进行再一次修订显得十分必要。

根据江苏省环保厅《关于转发环保部加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（苏环办〔2017〕392号），并结合泰州市实际，对泰州市环境噪声标准适用区域进行重新修订。

## 1 区划的基本原则

（1）以保障本市居民的正常生活、学习和工作场所的安静，控制城市噪声污染，提高声环境质量为主要目的；

（2）从整体性出发，遵循局部利益服从全局利益的原则；

（3）以区域主导功能划定。总体原则是有效控制噪声污染的程度和范围，改善声环境质量；

（4）区域的划分要便于城市环境噪声管理，促进环境噪声污染防治；

（5）有利于城市总体规划的实施和城市改造，做到区划科学、合理，促进环境、经济、社会协调发展；

（6）宜粗不宜细，宜大不宜小。

## 2 区划的主要依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订），2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（3）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（5）《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）；

（6）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（7）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修订；

（8）《泰州市国土空间总体规划（2020-2035）年）》（阶段成果）；

（9）《姜堰市城市总体规划（2010-2030）》；

（10）《关于转发环保部加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（苏环办〔2017〕392号）；

（11）《关于调整泰州市市区声环境质量标准适用区域划分规定的通知》（泰政规〔2012〕14号）；

（12）《关于印发姜堰市城市环境噪声标准适用区域划分规定的通知》（姜政发〔2008〕147号）；

（13）泰州市及姜堰区历年环境噪声监测资料；

（14）泰州市及姜堰区控制性详细规划、乡镇规划。

## 3 区划范围

本次“声环境能区划”调整范围：

包括海陵区与医药高新区（高港区）的全部以及姜堰区东至运粮河、南至周山河、西至市界、北至启扬高速公路范围，总面积约900平方公里。

本次区域划分调整还涵盖312条交通干道：包括6条高速公路、8条一级公路、5条城市快速路、18条内河航道、178条城市主干道、96条城市主干道；1条铁路干线。

## 4 声环境功能区定义及划分

## 4.1 城市声环境功能区定义

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），声环境功能区分为以下5种类型：

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。包括现有工业用地、港区、物流园区、规划工业用地等。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

## 4.2 交通干线两侧4类声环境功能区的划分

### 4.2.1 道路交通干线两侧4a类功能区的划分

若临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定义为4a类声环境功能区。

若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，将交通干线边界线外一定距离内的区域划为4a类声环境功能区域。距离的确定方法如下：

（a）相邻区域为1类声环境功能区域，距离为50m；

（b）相邻区域为2类声环境功能区域，距离为35m；

（c）相邻区域为3类声环境功能区域，距离为25m。

### 4.2.2 铁路干线两侧4b类功能区的划分

将铁路用地范围外一定距离以内的区域划为4b类声环境功能区域。距离的确定不计相临建筑物的高度距离的确定方法如下：

（a）相邻区域为1类声环境功能区域，距离为50m；

（b）相邻区域为2类声环境功能区域，距离为35m；

（c）相邻区域为3类声环境功能区域，距离为25m。

规划确定的铁路、公交枢纽、港口战场、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域，其边界外30米以内区域执行4a或4b类区标准。

## 4.3 乡村声环境功能区的划分

根据《泰州市国土空间总体规划（2020-2035）年）》（阶段成果）、《姜堰市城市总体规划（2010-2030）》和《声环境质量标准》（GB3096-2008），本次区划对姜堰区规划用地范围外的乡村地区声环境功能区不做细化，实际工作中按照以下原则执行：

（a）位于乡村的康复疗养区执行0类区标准；

（b）村庄原则上执行1类区标准，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求；

（c）集镇执行2类区标准；

（d）独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求；

（e）位于交通干线两侧一定距离（见4.2）内的噪声敏感建筑物执行4类区标准。

## 5 环境噪声标准限值

（1）根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。

表5-1 环境噪声限值

单位：dB（A）

| 时段 声环境功能区类别 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

（2）表5-1中4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域。

（3）在下列情况下，铁路干线两侧区域不通过列车时的环境背景噪声限值，按昼间70dB（A）、夜间55dB（A）执行：

（a）穿越城区的既有铁路干线；

（b）对穿越城区的既有铁路干线进行改建、扩建的铁路建设项目。既有铁路是指2010年12月31日前已建成运营的铁路或环境影响评价文件已通过审批的铁路建设项目。

（4）各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15 dB（A）。

## 6 声环境功能区各区域划分范围

## 6.1 海陵、医药高新区（高港区）1-3类环境噪声标准适用区域划分

表6-1   海陵、医药高新区（高港区）3类区环境噪声标准适用区域划分方案

| 区域类别 | 编号 | 所属片区 | 区域范围 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | TC3-1 | 城北物流园区 | 北至站前路，东至青年北路，南至新通扬运河，西至九里河。 | 2.49 |
|  | TC3-2 | 西北工业集中区 | 北至新通扬运河，东至江州北路，南至梅兰集团南侧道路，西至九里河。 | 3.35 |
|  | TC3-3 | 明珠街区工业区 | 北至济川西路，东至祥泰路，南至永定西路，西至长江大道。 | 3.05 |
|  | TC3-4 | 泰州出口加工区 | 北至永定西路，东至祥泰路，南至海军西路，西至扬泰边界、长江大道。 | 2.25 |
|  | TC3-5 | 寺巷街道西北片区、明珠街道南片区 | 北至永定西路，东至南官河、吴陵南路、海伦路、南官河，南至姜高路，西至扬泰边界、长江大道。 | 9.13 |
|  | TC3-6 | 寺巷街道西片区 | 北至姜高路，东至口泰路、药城大道、泰州大道，南至健康大道，西至长江大道。 | 7.67 |
|  | TC3-7 | 泰东工业集中区 | 北至新通扬运河，东至九里河、双墩路，南至海姜大道，西至许郑大道。 | 1.24 |
|  | TC3-8 | 春兰工业园 | 北至南通路，东至春光路、迎宾路、金马路，南至迎春东路，西至春兰路。 | 1.87 |
|  | TC3-9 | 海陵工业园区 | 北至浙江路、永吉路、九里河，东至先锋河，南至梅兰东路、泰安路、凤凰东路，西至兴泰北路、梅兰东路、泰塘线、兴陵路、泰安路、兴业路、兴泰南路 | 10.78 |
|  | TC3-10 | 滨江工业园 | 北至通港西路，东至南官河，南至长江，西至长江大道。 | 9.13 |
|  | TC3-11 | 口岸街区工业区 | 北至春江路、许陈河，东至高港大道，南至港口东路，西至扬子江南路、扬子江路、王营路、通扬路、扬子江南路。 | 2.06 |
|  | TC3-12 | 滨江新城工业区 | 北至小流港，东至高港大道，南至友谊大道，西至扬子江南路。 | 0.78 |
|  | TC3-13 | 临港经济园 | 北至港口东路，东至环城东路，南至高港大道，西至高港大道。 | 6.09 |
|  | TC3-14 | 许庄工业区 | 北至创新大道，东至太平中沟，南至永宁路、京沪高速公路，西至高港大道。 | 6.47 |
|  | TC3-15 | 野徐镇 | 北至健康大道，东至泗野路西侧水体，南至野徐镇与高港高新区边界，西至泰州大道。 | 7.33 |
|  | TC3-16 | 白马镇 | 北至002县道，东至东港河，南至姜高路，西至前进河。 | 0.98 |
|  | TC3-17 | 永安洲镇 | 北至建桥路、疏港三路、古马干河、高港大道、马永路，东至经一路、东夹江沟南路，南至同兴路，西至疏港路。 | 15.77 |
| 中心城区合计 |  |  | / | 90.44 |
| 乡镇地区 | TX3-1 | 华港镇 | 北至鹏程路，东至府前街，南至羊打鼓路，西至徐垛路 | 0.27 |
|  | TX3-2 | 罡杨镇 | 北至杨南村北侧水体、雨振线、前进路，东至腾飞路，南至开发路、跃进桥，西至双子光电西侧水体。 | 1.03 |
|  | TX3-3 |  | 北至宁启铁路，东至兴泰公路，南至与泰州市区边界，西至姚家路。 | 3.13 |
|  | TX3-4 | 九龙镇 | 北至新通扬运河，东至兴泰公路，南至328国道，西至界沟路。 | 10.24 |
|  | TX3-5 | 大泗镇 | 北至兴业桥北部水体，东至工农路，南至府前路，西至梁大线东侧水体。 | 0.37 |
| 乡镇地区合计 |  |  | / | 15.04 |

表6-2   海陵、医药高新区（高港区）2类区环境噪声标准适用区域划分方案

| 区域类别 | 编号 | 所属片区 | 区域范围 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | TC2-1 | 城北物流园居住、商业、工业混杂区 | 北至麒麟路，东至卤汀河，南至新通扬运河、青年北路、站前路，西至九里河。 | 8.68 |
|  | TC2-2 | 市区西片居住、商业、工业混杂区 | 北至梅兰集团南侧道路、吴州北路、新通扬运河，东至江州北路、江州南路、凤凰西路、天虹路，南至永定西路、泰祥路、济川西路，西至长江大道。 | 15.17 |
|  | TC2-3 | 塘湾街区、周山河新城、寺巷街道东北片居住、商业、工业混杂区 | 北至海伦路、吴陵南路、周山河、泰州大道、海军西路，东至海陵南路，南至健康大道 | 9.76 |
|  | TC2-4 | 寺巷街道西南片、高港高新区居住、商业、工业混杂区 | 北至长江大道，健康大道，东至泰州大道、野徐镇与高港高新区边界、野永线，南至创新大道、高港大道、京沪高速，西至扬泰边界。 | 21.53 |
|  | TC2-5 | 口岸、刁铺街道混杂区 | 北至环溪路，东至金港北路、扬子江中路，南至通扬路、西至南官河 | 4.61 |
|  | TC2-6 | 火车站街区居住、商业、工业混杂区 | 北至海陵与姜堰交界处，东至泰镇高速，南至新通扬运河，西至兴泰北路 | 17.44 |
|  | TC2-7 | 市区东片居住、商业、工业混杂区 | 北至新通扬运河，东至泰镇高速，南至梅兰东路，西至先锋河、九里河、永吉路、浙江路、兴泰北路、迎春东路、金马路、迎宾路、春光路、南通路、双墩路、九里河， | 12.76 |
|  | TC2-8 | 文化创意产业园混杂区 | 北至梅兰东路，东至泰镇高速，南至328国道，西至泰安路 | 4.44 |
|  | TC2-9 | 塘湾街区混杂区 | 北至328国道，东至经十路，南至周山河，西至前进河 | 2.92 |
|  | TC2-10 | 野徐镇 | 北至姜高路，东至东风南路，南至健康大道，西至海陵南路 | 5.34 |
|  | TC2-11 | 白马镇 | 北至周山河，东至丰明路，南至002县道，西至前进河 | 2.24 |
|  | TC2-12 | 永安洲镇 | 北至疏港一路，东至东江路、马永路、高港大道，南至古马干河，西至疏港三路 | 4.35 |
|  | TC2-13 | 苏陈镇 | 北至振兴路、苏陈河、石羊路，东至苏蔡路，南至迎春东路 | 2.68 |
| 中心城区合计 |  |  | / | 111.92 |
| 乡镇地区 | TX2-1 | 华港镇 | 北至羊打鼓路，东至缘梦中路，南至平顺路，西至舜泽金属西侧道路 | 2.21 |
|  | TX2-2 | 罡杨镇 | 北至启扬高速、兴泰北路、育才路，东至罡罡线，南至宁启铁路，西至雨振线、跃进桥、开发路、腾飞路、前进路、雨振线、杨南村北侧水体 | 2.37 |
|  | TX2-3 | 九龙镇 | 北至328国道，东至龙翔路，南至铺头路，西至姚家路 | 2.83 |
|  | TX2-4 | 大泗镇 | 北至兴业桥北部水体，东至兴佴路，南至两泰官河，西至大口线 | 2.28 |
|  | TX2-5 | 胡庄镇 | 北至安康大道，东至胡曲线，南至金果路，西至和丰路 | 0.68 |
| 乡镇地区合计 |  |  | / | 10.37 |

表6-3   海陵、医药高新区（高港区）1类区环境噪声标准适用区域划分方案

| 区域类别 | 区域范围 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- |
| 中心城区 | 中心城区范围内除去2类区、3类区的部分 | 284.97 |
| 乡镇地区 | 华港镇、罡杨镇、九龙镇、大泗镇、胡庄镇乡镇范围内除去2类区、3类区的部分 | 191.26 |

## 6.2 姜堰区1-3类环境噪声标准适用区域划分

表6-4  姜堰区3类区环境噪声标准适用区域划分方案

| 区域类别 | 编号 | 所属片区 | 区域范围 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | JC3-1 | 经济开发区西区 | 北至天目西路、科技大道、新通扬运河，东至姜溱公路，南至开阳路、科技路、海姜大道，西至广州路。 | 3.02 |
|  | JC3-2 |  | 北至海姜大道、昆山路、惠民路，东至许陆河，南至纬九路、军铺路、陈庄路、昆山路、南洋电缆南侧，西至振华路。 | 1.69 |
|  | JC3-3 | 经济开发区东区 | 北至新通扬运河，东至溱湖大道，南至老通扬运河，西至海姜大道、五金路、姜堰大道、黄村河、淮海西路、五金路、五金城北侧道路、盐靖高速。 | 7.51 |
|  | JC3-4 | 现代科技产业园 | 北至328国道，东至时庄河、人民南路，南至革命河、梁大线，西至蒋东东路。 | 1.12 |
|  | JC3-5 |  | 北至革命河、人民南路、唐元路，东至西姜黄河，南至周山河，西至城南村委会西侧道路。 | 3.30 |
| 中心城区合计 |  |  | / | 16.64 |
| 乡镇地区 | JX3-1 | 梁徐街道 | 北至桥林路，东至盐靖高速，南至周野路，西至科技大道。 | 1.45 |
|  | JX3-2 |  | 北至老通扬运河，东至双登大道，南至328国道，西至盐靖高速。 | 1.81 |
|  | JX3-3 | 三水街道（原桥头镇区域） | 北至康鹏路，东至盐靖高速，南至河北路，西至姜溱公路。 | 0.72 |
| 乡镇地区合计 |  |  | / | 3.98 |

表6-5  姜堰区2类区环境噪声标准适用区域划分方案

| 区域类别 | 编号 | 所属片区 | 区域范围 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | JC2-1 | 经济开发区西区居住、商业、工业混杂区 | 北至开阳路、广州路、海姜大道、科技路、开阳路、姜溱公路，东至盐靖高速，南至纬八路、许陆河、惠民路，西至昆山路。 | 4.76 |
|  | JC2-2 | 经济开发区东区居住、商业、工业混杂区 | 北至五金城北侧道路、五金路、淮海西路，东至黄村河、姜堰大道、五金路、海姜大道，南至老通扬运河，西至盐靖高速 | 1.70 |
|  | JC2-3 | 城西片区居住、商业、工业混杂区 | 北至新通扬运河，东至中干河，南至328国道，西至双登大道、溱湖大道。 | 9.35 |
|  | JC2-4 | 姜堰火车站片区居住、商业、工业混杂区 | 北至官野路，东至姜官路，南至新通扬运河道，西至姜沈路。 | 2.42 |
|  | JC2-5 | 东北片区居住、商业、工业混杂区 | 北至新通扬运河，东至宁海线，南至淮海东路、东海北路、天目东路，西至中干河。 | 2.86 |
|  | JC2-6 | 东南片区居住、商业、工业混杂区 | 北至姜堰大道，东至宁海线，南至长江西路、长江东路、苏中路，西至中干河。 | 7.44 |
| 中心城区合计 |  |  | / | 28.53 |
| 乡镇地区 | JX2-1 | 梁徐街道 | 北至328国道，东至中干河，南至十字沟，西至盐靖高速。 | 5.91 |
|  | JX2-2 | 三水街道（原桥头镇区域） | 北至红旗大道，东至盐靖高速，南至康鹏路，西至红旗大道。 | 0.51 |
| 乡镇地区合计 |  |  | / | 6.42 |

表6-6   姜堰区1类区环境噪声标准适用区域划分方案

| 区域类别 | 区域范围 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- |
| 中心城区 | 中心城区范围内除去2类区、3类区的部分 | 41.21 |
| 乡镇地区 | 梁徐街道、三水街道（原桥头镇区域）乡镇范围内除去2类区、3类区的部分 | 94.22 |

## 6.3 全市4类环境噪声标准适用区域划分

表6-7 泰州市4a类功能区交通干线一览表（高速公路）

| 序号 | 道路性质 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路 | 盐城-靖江高速公路 | 特庸枢纽 | 界点 |
| 2 | 高速公路 | 北京-上海高速公路 | 新沂市北沟乡 | 花桥镇横漕社区 |
| 3 | 高速公路 | 上海-陕西高速公路 | 启东市启隆乡 | 苏皖省界 |
| 4 | 高速公路 | 启东-扬州高速公路 | 雪岸枢纽 | 汊河枢纽 |
| 5 | 高速公路 | 泰州-镇江高速公路 | 淤溪枢纽 | 丹阳开发区 |
| 6 | 高速公路 | 阜兴泰高速 | 盐城市阜宁县 | 淤溪枢纽养护界 |

表6-8 泰州市4a类功能区交通干线一览表（一级、二级公路）

| 序号 | 道路性质 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级公路（已建） | G328 | 姜堰区白米镇 | 海陵区九龙镇 |
| 2 | 一级公路（已建） | G345 | 口岸街道江干村 | 口岸街道引江社区 |
| 3 | 一级公路（已建） | G523 | 泰州汽车南站 | 高港汽渡 |
| 4 | 一级公路（已建） | S229 | 姜堰区溱潼镇 | 姜堰区顾高镇 |
| 5 | 一级公路（已建） | S231 | 姜堰区俞垛镇 | 海陵区凤凰街道 |
| 6 | 一级公路（已建） | S506 | 江海高速泰州西出口 | 口岸街道新明村 |
| 7 | 一级公路（已建） | S610 | 溱湖风景区 | 姜堰经济开发区 |
| 8 | 在建项目：起点向东10.87一级公路、其余二级公路 | 353省道泰州段改扩建工程 | 泰州南通交界处 | 泰州扬州交界处 |

表6-9 泰州市4a类功能区交通干线一览表（城市快速路）

| 序号 | 道路性质 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市快速路（已建） | 永定快速路 | 姜堰经济开发区 | 泰州汽车南站 |
| 2 | 城市快速路（已建） | 东环高架快速路 | 东环高架快速路与海姜大道交汇处 | 东环永定互通 |
| 3 | 城市快速路（已建） | 东风快速路 | 凤凰路与东风快速路交界处 | 新港大道与东风快速路交界处 |
| 4 | 城市快速路（在建） | 站前路快速化工程 | 泰红路（规划） | 长江大道 |
| 5 | 城市快速路（在建） | S231高架北沿快速化工程 | 海姜大道 | 启扬高速泰州北互通 |

表6-10 泰州市4a类功能区交通干线一览表（内河航道）

| 序号 | 道路性质 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内河航道 | 泰东线 | 泰东大桥 | 解楼 |
| 2 | 内河航道 | 新通扬运河 | 朱家村 | 渔行 |
| 3 | 内河航道 | 引江河 | 朱家村 | 引江河长江口门 |
| 4 | 内河航道 | 兴姜线 | 姜堰下坝 | 兴姜线口门 |
| 5 | 内河航道 | 姜十线 | 十圩港口 | 新通扬河口 |
| 6 | 内河航道 | 新通扬运河 | 白米 | 渔行 |
| 7 | 内河航道 | 建口线 | 渔行 | 北澄子河口 |
| 8 | 内河航道 | 新通扬运河 | 朱家村 | 夏南 |
| 9 | 内河航道 | 建口线 | 鹅尚河东口 | 薛家舍 |
| 10 | 内河航道 | 老通扬运河 | 陆家涵 | 红旗 |
| 11 | 内河航道 | 周山河 | 引江河西汪 | 中干河 |
| 12 | 内河航道 | 西干河 | 南干河口 | 白马庙 |
| 13 | 内河航道 | 宣堡港 | 霍庄 | 口岸 |
| 14 | 内河航道 | 古马干河 | 古溪 | 永安 |
| 15 | 内河航道 | 唐大线 | 董家潭 | 黄庄 |
| 16 | 内河航道 | 南干河 | 胡庄乡 | 东姜黄河 |
| 17 | 内河航道 | 溱边河 | 溱潼 | 边城 |
| 18 | 内河航道 | 东姜黄河 | 大岸桥 | 大白米 |

表6-11 泰州市4a类功能区交通干线一览表（城市主干道）

| 序号 | 道路性质 | 辖区 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市主干道 | 市直 | 海陵路 | 济川路 | 永定路 |
| 2 | 城市主干道 |  |  | 永定路 | 海军大道 |
| 3 | 城市主干道 |  |  | 济川路 | 人民南路 |
| 4 | 城市主干道 |  |  | 人民路 | 迎春路 |
| 5 | 城市主干道 |  |  | 迎春路 | 人民路 |
| 6 | 城市主干道 |  |  | 海阳路 | 森园路 |
| 7 | 城市主干道 |  | 青年路 | 济川路 | 周山河路 |
| 8 | 城市主干道 |  |  | 济川路 | 人民南路 |
| 9 | 城市主干道 |  |  | 人民路 | 迎春路 |
| 10 | 城市主干道 |  |  | 迎春路 | 东进路 |
| 11 | 城市主干道 |  |  | 东进路 | 海阳路 |
| 12 | 城市主干道 |  | 鼓楼路 | 济川路 | 迎春路 |
| 13 | 城市主干道 |  |  | 永定路 | 海军大道 |
| 14 | 城市主干道 |  | 引凤路 | 福龙桥 | 海军大道 |
| 15 | 城市主干道 |  | 东风路 | 济川路 | 凤凰路 |
| 16 | 城市主干道 |  | 济川路 | 青年路 | 东风路 |
| 17 | 城市主干道 |  | 济川路 | 东风路 | 泰盛路 |

表6-11 泰州市4a类功能区交通干线一览表（城市主干道续）

| 序号 | 道路性质 | 辖区 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 城市主干道 | 市直 | 梅兰路 | 青年路 | 东风路 |
| 19 | 城市主干道 |  |  | 东风路 | 泰盛路 |
| 20 | 城市主干道 |  | 凤凰路 | 凤凰桥 | 泰盛路路 |
| 21 | 城市主干道 |  | 永兴路 | 青年路 | 鼓楼路 |
| 22 | 城市主干道 |  |  | 鼓楼路 | 兴泰路 |
| 23 | 城市主干道 |  | 海军大道 | 泰州大道 | 东风路 |
| 24 | 城市主干道 |  | 江洲路 | 济川路 | 迎春路 |
| 25 | 城市主干道 |  |  | 迎春路 | 东进路 |
| 26 | 城市主干道 |  |  | 东进路 | 森园路 |
| 27 | 城市主干道 |  | 吴陵路 | 济川路 | 迎春路 |
| 28 | 城市主干道 |  | 祥泰路 | 济川路 | 迎春路 |
| 29 | 城市主干道 |  | 迎春路 | 海陵路 | 青年路 |
| 30 | 城市主干道 |  |  | 青年路 | 江洲路 |
| 31 | 城市主干道 |  |  | 江州路 | 祥泰路 |
| 32 | 城市主干道 |  | 东进路 | 海陵路 | 青年路 |
| 33 | 城市主干道 |  |  | 青年路 | 江洲路 |
| 34 | 城市主干道 |  | 扬州路 | 江州路 | 祥泰路 |
| 35 | 城市主干道 |  | 森园路 | 江州路 | 海陵路 |
| 36 | 城市主干道 |  | 海阳路 | 海陵路 | 青年路 |
| 37 | 城市主干道 |  |  | 青年路 | 江洲路 |
| 38 | 城市主干道 |  |  | 海陵路 | 鼓楼路 |
| 39 | 城市主干道 |  |  | 鼓楼路 | 东风路 |
| 40 | 城市主干道 |  |  | 东风路 | 东进小区 |
| 41 | 城市主干道 |  | 东风路 | 海阳路 | 南通路 |
| 42 | 城市主干道 |  |  | 森园路 | 海阳路 |
| 43 | 城市主干道 |  | 东进路 | 东风路 | 鼓楼路 |
| 44 | 城市主干道 |  | 迎春路 | 海陵路 | 鼓楼路 |
| 45 | 城市主干道 |  |  | 鼓楼路 | 人民路 |
| 46 | 城市主干道 |  | 鼓楼路 | 人民路 | 迎春路 |
| 47 | 城市主干道 |  |  | 鼓楼路 | 东进路 |
| 48 | 城市主干道 |  |  | 迎春路 | 济川路 |
| 49 | 城市主干道 |  | 迎春路 | 人民路 | 东风路 |
| 50 | 城市主干道 |  |  | 东风路 | 春晖路 |
| 51 | 城市主干道 |  |  | 春晖路 | 春兰路 |
| 52 | 城市主干道 |  | 东风路 | 济川路 | 育才路 |
| 53 | 城市主干道 |  |  | 育才路 | 迎春路 |
| 54 | 城市主干道 |  |  | 迎春路 | 口泰路 |

表6-11 泰州市4a类功能区交通干线一览表（城市主干道续）

| 序号 | 道路性质 | 辖区 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 城市主干道 | 市直 | 南通路 | 东风路 | 春兰路 |
| 56 | 城市主干道 |  | 南通路 | 春兰路 | 兴泰路 |
| 57 | 城市主干道 |  | 迎春路 | 春兰路 | 金马路 |
| 58 | 城市主干道 |  | 春兰路 | 森园路 | 南通路 |
| 59 | 城市主干道 |  |  | 南通路 | 迎宾路 |
| 60 | 城市主干道 |  |  | 迎宾路 | 迎春路 |
| 61 | 城市主干道 |  |  | 迎春路 | 济川路 |
| 62 | 城市主干道 |  | 迎春路 | 金马路 | 兴泰路 |
| 63 | 城市主干道 |  | 梅兰路东延 | 纵五路 | 京泰路 |
| 64 | 城市主干道 |  | 济川路东延 | 纵六路 | 京泰路 |
| 65 | 城市主干道 |  | 运河路西延 | 青年北路 | 海陵北路 |
| 66 | 城市主干道 |  | 春兰路南延 | 兴唐路 | 海军大道 |
| 67 | 城市主干道 | 海陵区 | 育才路 | 迎春东路 | 春晖路 |
| 68 | 城市主干道 |  |  | 春晖路 | 东风路 |
| 69 | 城市主干道 |  | 迎春路 | 兴泰南路 | 祥泰路 |
| 70 | 城市主干道 |  | 东进路 | 扬辉路 | 江州路 |
| 71 | 城市主干道 |  | 扬州路 | 招贤桥 | 江州路 |
| 72 | 城市主干道 |  |  | 江州路 | 长江大道 |
| 73 | 城市主干道 |  | 南通路 | 兴泰路 | 扬辉路 |
| 74 | 城市主干道 |  | 济川路 | 江州路 | 兴泰路 |
| 75 | 城市主干道 |  | 东风路 | 泰渔路 | 新通扬运河 |
| 76 | 城市主干道 |  |  | 新通扬运河 | 迎春路 |
| 77 | 城市主干道 |  |  | 迎春路 | 济川路 |
| 78 | 城市主干道 |  | 江州路 | 济川路 | 扬州路 |
| 79 | 城市主干道 |  |  | 扬州路 | 森北大桥 |
| 80 | 城市主干道 |  |  | 森北大桥 | 罡扬 |
| 81 | 城市主干道 |  | 青年路 | 济川路 | 海阳东路 |
| 82 | 城市主干道 |  | 鼓楼路 | 济川路 | 海阳东路 |
| 83 | 城市主干道 |  | 春兰路 | 济川路 | 南通路 |
| 84 | 城市主干道 |  |  | 南通路 | 森园路 |
| 85 | 城市主干道 |  | 迎春路 | 陈庄大道 | 苏蔡路 |
| 86 | 城市主干道 |  | 迎春路 | 苏蔡路 | 京泰路 |
| 87 | 城市主干道 |  | 运河路 | 老东河 | 东风路 |
| 88 | 城市主干道 |  |  | 吴洲路 | 长江大道 |
| 89 | 城市主干道 |  | 东风路 | 济川路 | 迎春路 |
| 90 | 城市主干道 |  |  | 迎春路 | 新通扬运河 |
| 91 | 城市主干道 |  |  | 新通扬运河 | 泰渔路 |

表6-11 泰州市4a类功能区交通干线一览表（城市主干道续）

| 序号 | 道路性质 | 辖区 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 城市主干道 | 海陵区 | 春景路 | 兴泰南路 | 海曙路 |
| 93 | 城市主干道 |  | 凤凰路 | 328国道 | 泰康路 |
| 94 | 城市主干道 |  | 梅兰东路 | 328国道 | 泰盛路 |
| 95 | 城市主干道 |  | 济川路 | 328国道 | 泰盛路 |
| 96 | 城市主干道 |  | 迎春路 | 春兰路 | 先锋河 |
| 97 | 城市主干道 |  | 泰康路 | 迎春路 | 凤凰路 |
| 98 | 城市主干道 |  | 运河路 | 京泰路 | 兴泰北路 |
| 99 | 城市主干道 |  | 京泰路 | 海姜大道 | 龙腾路 |
| 100 | 城市主干道 |  | 永兴东路 | 兴泰南路 | 规划春兰南路 |
| 101 | 城市主干道 |  | 迎春东路 | 春兰路 | 先锋河 |
| 102 | 城市主干道 |  | 济川东路 | 328国道 | 泰盛路 |
| 103 | 城市主干道 |  | 梅兰东路 | 328国道 | 泰盛路 |
| 104 | 城市主干道 |  | 凤凰东路 | 328国道 | 泰康路 |
| 105 | 城市主干道 |  | 南通路 | 春兰路 | 兴泰公路 |
| 106 | 城市主干道 |  | 森园路 | 春兰路 | 兴泰公路 |
| 107 | 城市主干道 | 姜堰区 | 姜堰大道 | 立交 | 东转盘 |
| 108 | 城市主干道 |  | 三水大道 | 长江路 | 站前路 |
| 109 | 城市主干道 |  | 人民中路 | 姜堰大道 | 人民桥 |
| 110 | 城市主干道 |  | 人民北路 | 姜堰大道- | 淮海路 |
| 111 | 城市主干道 |  | 人民南路 | 人民桥 | 328 |
| 112 | 城市主干道 |  | 东海路 | 殷塘路 | 淮海路 |
| 113 | 城市主干道 |  | 长江路 | S229 | 三水大道 |
| 114 | 城市主干道 |  | 淮海路 | 东海路 | 三水大道 |
| 115 | 城市主干道 |  | 罗塘路 | 人民路 | 三水大道 |
| 116 | 城市主干道 |  | 振兴南路 | 东大街 | 古田路 |
| 117 | 城市主干道 |  | 振兴中路 | 古田路 | 淮海路 |
| 118 | 城市主干道 |  | 古田路 | 人民路 | S229 |
| 119 | 城市主干道 |  | 励才路 | 古田路 | 长江路 |
| 120 | 城市主干道 |  | 前进路 | 老庄路 | 罗塘路 |
| 121 | 城市主干道 |  | 南大街 | 坝口 | 南宁路 |
| 122 | 城市主干道 |  | 殷唐路 | 人民路 | 励才路 |
| 123 | 城市主干道 |  | 淮海西路 | 上海路 | 三水大道 |
| 124 | 城市主干道 |  | 陈庄路 | 人民路 | 三水大道 |
| 125 | 城市主干道 |  | 人民北路 | 淮海路 | 林场 |
| 126 | 城市主干道 |  | 前进路 | 陈庄路 | 长江路 |
| 127 | 城市主干道 |  | 振兴北路 | 鸡鸣路 | 滨河路 |
| 128 | 城市主干道 |  | 鸡鸣路 | 姜官路 | 三水大道 |

表6-11 泰州市4a类功能区交通干线一览表（城市主干道续）

| 序号 | 道路性质 | 辖区 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 城市主干道 | 姜堰区 | 上海路 | 罗塘路 | 姜堰大道 |
| 130 | 城市主干道 |  | 殷唐西路 | 人民路 | 三水大道 |
| 131 | 城市主干道 |  | 前进路 | 长江路 | 328国道 |
| 132 | 城市主干道 |  | 鸡鸣路 | 益民路 | 人民路 |
| 133 | 城市主干道 |  | 殷唐路 | 人民路 | 励才路 |
| 134 | 城市主干道 |  | 前进南路 | 殷唐路 | 328国道 |
| 135 | 城市主干道 |  | 东海北路 | 鸡鸣路 | 淮海路 |
| 136 | 城市主干道 |  | 淮海东路 | 东海路 | 通前路 |
| 137 | 城市主干道 |  | 东海南路 | 长江路 | 殷唐路 |
| 138 | 城市主干道 |  | 长江东路 | 东海路 | 328国道 |
| 139 | 城市主干道 |  | 天目路 | 振兴路 | 三水大道 |
| 140 | 城市主干道 |  | 淮海东路 | 通前路 | 外环东路 |
| 141 | 城市主干道 |  | 二布厂路 | 励才路 | 河南大街 |
| 142 | 城市主干道 |  | 天目路东延 | 东海北路 | 229省道 |
| 143 | 城市主干道 |  | 天目西路 | 上海路 | 三水大道 |
| 144 | 城市主干道 | 医药高新区 （高港区） | 药城大道 | 长江大道 | 东风路 |
| 145 | 城市主干道 |  | 健康大道 | 长江大道 | 永丰河 |
| 146 | 城市主干道 |  | 海陵路 | 姜高路 | 健康大道 |
| 147 | 城市主干道 |  | 海陵路 | 健康大道 | 高新区界 |
| 148 | 城市主干道 |  | 祥泰路 | 健康大道 | 姜高路 |
| 149 | 城市主干道 |  | 姜高路 | 华佗路 | 祥泰路 |
| 150 | 城市主干道 |  | 鼓楼路 | 姜高大道 | 创新大道 |
| 151 | 城市主干道 |  | 祥泰路 | 健康大道 | S355互通连接线 |
| 152 | 城市主干道 |  | 济川路 | 祥泰路 | 长江大道 |
| 153 | 城市主干道 |  | 扬子江路 | 宁通高速 | 高永路 |
| 154 | 城市主干道 |  | 高港大道 | 春港路 | 唐许路 |
| 155 | 城市主干道 |  | 通港路 | 向阳路 | 高港大道 |
| 156 | 城市主干道 |  | 港城路 | 向阳路 | 高港大道 |
| 157 | 城市主干道 |  | 通扬路 | 向阳路 | 扬子江路 |
| 158 | 城市主干道 |  | 金港路 | 解放路 | 人民路 |
| 159 | 城市主干道 |  | 高永路 | 扬子江路 | 锦江路 |
| 160 | 城市主干道 |  | 迎江路 | 沿江高等级 | 江边口沥青 |
| 161 | 城市主干道 |  | 环港大道 | 扬子江路 | 高港大道 |
| 162 | 城市主干道 |  | 金果路 | 金港路 | 胡曲线 |
| 163 | 城市主干道 |  | 港城路东延 | 高港大道 | 新港大道 |
| 164 | 城市主干道 |  | 新港大道 | 创新大道 | 沿江高等级公路 |
| 165 | 城市主干道 |  | 临港大道 | 新港大道 | 高港大道 |

表6-11 泰州市4a类功能区交通干线一览表（城市主干道续）

| 序号 | 道路性质 | 辖区 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 城市主干道 | 医药高新区 （高港区） | 龙港路 | 新港大道 | 高港大道 |
| 167 | 城市主干道 |  | 通江东路 | 新港大道 | 高港大道 |
| 168 | 城市主干道 |  | 永福路 | 泰州大道 | 高港大道 |
| 169 | 城市主干道 |  | 创新大道 | 泰州大道 | 兴达路 |
| 170 | 城市主干道 |  | 创业大道 | 泰州大道 | 兴达路 |
| 171 | 城市主干道 |  | 海军大道 | 前进河 | 泗白路 |
| 172 | 城市主干道 |  | 泗白路 | 海军东路 | 姜高路 |
| 173 | 城市主干道 |  | 明珠大道 | 创园路 | 疏港北路 |
| 174 | 城市主干道 |  | 永安北路 | 永安大桥 | 永新中路 |
| 175 | 城市主干道 |  | 疏港一路 | 临江路 | 江平路 |
| 176 | 城市主干道 |  | 疏港北路 | 疏港一路 | 明珠大道 |
| 177 | 城市主干道 |  | 锦江路 （永安段） | 疏港南北路 | 扬子江南路 |
| 178 | 城市主、次干道 |  | 柴虚路东延 | 扬子江路 | 新港大道 |

表6-12 泰州市4a类功能区交通干线一览表（城市次干道）

| 序号 | 道路性质 | 辖区 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市次干道 | 市直 | 御园路 | 永兴路 | 永定路 |
| 2 | 城市次干道 |  | 盛唐路 | 凤凰路 | 永定路 |
| 3 | 城市次干道 |  | 春晖路 | 梅兰路 | 凤凰路 |
| 4 | 城市次干道 |  | 永泰路 | 青年路 | 东风路 |
| 5 | 城市次干道 |  | 永晖路 | 青年路 | 东风路 |
| 6 | 城市次干道 |  | 太湖路 | 泰州大道 | 海陵路 |
| 7 | 城市次干道 |  | 洪泽湖路 | 海陵路 | 鼓楼路 |
| 8 | 城市次干道 |  | 吴州路 | 迎春路 | 海阳路 |
| 9 | 城市次干道 | 海陵区 | 迎宾路 | 兴泰南路 | 东风路 |
| 10 | 城市次干道 |  | 海阳东路 | 东进小区西门 | 东风路 |
| 11 | 城市次干道 |  |  | 东风路 | 招贤桥 |
| 12 | 城市次干道 |  | 海阳西路 | 招贤桥 | 江州路 |
| 13 | 城市次干道 |  | 森园路 | 兴泰北路 | 海陵路 |
| 14 | 城市次干道 |  |  | 海陵路 | 通扬路 |
| 15 | 城市次干道 |  |  | 通扬路 | 江州路 |
| 16 | 城市次干道 |  | 吴陵路 | 济川路 | 迎春路 |
| 17 | 城市次干道 |  | 吴洲路 | 迎春路 | 扬州路 |
| 18 | 城市次干道 |  |  | 扬州路 | 炼油厂 |

表6-12 泰州市4a类功能区交通干线一览表（城市次干道续）

| 序号 | 道路性质 | 辖区 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 城市次干道 | 海陵区 | 人民西路 | 迎春西路 | 海陵路 |
| 20 | 城市次干道 |  | 人民东路 | 海陵路 | 迎春东路 |
| 21 | 城市次干道 |  | 海陵南路 | 济川路 | 静因寺桥 |
| 22 | 城市次干道 |  |  | 静因寺桥 | 人民路 |
| 23 | 城市次干道 |  | 海陵北路 | 海阳东路 | 迎江桥 |
| 24 | 城市次干道 |  | 春晖路 | 济川路 | 宏基花园 |
| 25 | 城市次干道 |  | 引凤路 | 济川路 | 静安路 |
| 26 | 城市次干道 |  | 南山寺路 | 望海楼 | 海陵路 |
| 27 | 城市次干道 |  | 暮春街 | 海陵路 | 青年路 |
| 28 | 城市次干道 |  | 税东街 | 人民东路 | 海陵路 |
| 29 | 城市次干道 |  | 税西街 | 海陵路 | 青年路 |
| 30 | 城市次干道 |  | 邑庙街 | 人民东路 | 鼓楼路 |
| 31 | 城市次干道 |  | 府前路 | 鼓楼路 | 海陵路 |
| 32 | 城市次干道 |  | 五一路 | 海陵路 | 人民西路 |
| 33 | 城市次干道 |  |  | 春兰路 | 玉堂花园南门 |
| 34 | 城市次干道 |  | 通扬路 | 新村路 | 森园路 |
| 35 | 城市次干道 |  | 北仓路 | 海阳路 | 仓储路 |
| 36 | 城市次干道 |  |  | 坡子街 | 通仓桥 |
| 37 | 城市次干道 |  | 智堡路 | 智堡后河 | 森园路 |
| 38 | 城市次干道 |  | 扬辉路 | 东进路 | 海阳路 |
| 39 | 城市次干道 |  |  | 口泰路 | 南通路 |
| 40 | 城市次干道 |  | 口泰路 | 迎宾路 | 南通路 |
| 41 | 城市次干道 |  |  | 森园路 | 福利院 |
| 42 | 城市次干道 |  | 经东一路 | 育才路 | 海曙路 |
| 43 | 城市次干道 |  | 经东三路 | 迎宾路 | 南通路 |
| 44 | 城市次干道 |  | 泰安路 | 迎春路 | 凤凰路 |
| 45 | 城市次干道 |  | 兴业路 | 328国道 | 泰康路东250米 |
| 46 | 城市次干道 |  | 泰和路 | 济川路 | 大寨河 |
| 47 | 城市次干道 |  |  | 梅兰路 | 凤凰路 |
| 48 | 城市次干道 |  | 泰顺路 | 328国道 | 凤凰路 |
| 49 | 城市次干道 |  | 泰祥路 | 凤凰路 | 梅兰路 |
| 50 | 城市次干道 |  |  | 济川路 | 兴陵路 |
| 51 | 城市次干道 |  | 森园路 | 京泰路 | 兴泰北路 |
| 52 | 城市次干道 |  | 金东南路 | 规划双墩路 | 规划龙扬路 |
| 53 | 城市次干道 |  | 金东北路 | 龙栖路 | 规划站前路 |

表6-12 泰州市4a类功能区交通干线一览表（城市次干道续）

| 序号 | 道路性质 | 辖区 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 城市次干道 | 海陵区 | 深圳路 | 龙栖路 | 龙腾路 |
| 55 | 城市次干道 |  | 浙江路 | 金马路 | 向阳路 |
| 56 | 城市次干道 |  | 永吉路 | 海姜大道 | 迎春东路 |
| 57 | 城市次干道 |  | 金东路 | 海姜大道 | 迎春东路 |
| 58 | 城市次干道 |  | 泰安路 | 迎春东路 | 永定路 |
| 59 | 城市次干道 |  | 泰康路 | 迎春东路 | 凤凰东路 |
| 60 | 城市次干道 |  | 泰盛路 | 迎春东路 | 兴陵路 |
| 61 | 城市次干道 |  | 兴业路 | 泰顺路 | 泰康路 |
| 62 | 城市次干道 |  | 金马路 | 南通路 | 迎春路 |
| 63 | 城市次干道 | 姜堰区 | 马厂路 | 人民路 | 三水大道 |
| 64 | 城市次干道 |  | 迎宾东路 | 振兴路 | 北大街 |
| 65 | 城市次干道 |  | 陵园路 | 姜堰大道 | 东大街 |
| 66 | 城市次干道 |  | 正大路 | 大庆路 | 罗塘路 |
| 67 | 城市次干道 |  | 金鑫路 | 罗塘路 | 亚方花园 |
| 68 | 城市次干道 |  | 东大街 | 太平路 | 振兴路 |
| 69 | 城市次干道 |  |  | 振兴路 | 坝口 |
| 70 | 城市次干道 |  | 姜官路 | 农业局 | 姜堰大道 |
| 71 | 城市次干道 |  | 马厂路 | 上海路 | 三水大道 |
| 72 | 城市次干道 |  | 殷唐东路 | 东海路 | 励才南路 |
| 73 | 城市次干道 |  | 花园路 | 前进路 | 高教路 |
| 74 | 城市次干道 |  | 高教路 | 殷唐路 | 长江路 |
| 75 | 城市次干道 |  | 姜泗路 | 人民路 | 前进路 |
| 76 | 城市次干道 |  | 外环东路 | 姜堰大道 | 淮海路 |
| 77 | 城市次干道 |  | 姜泗路 | 前进路 | 高教路 |
| 78 | 城市次干道 |  | 马厂路 | 三水大道 | 人民路 |
| 79 | 城市次干道 |  | 马厂路 | 人民路 | 河东街 |
| 80 | 城市次干道 |  | 东大街东延 | 陵园路 | 东海路 |
| 81 | 城市次干道 | 医药高新区 （高港区） | 会展路 | 健康大道 | 仲野路 |
| 82 | 城市次干道 |  | 天星路 | 南坝塘路 | 泰州大道 |
| 83 | 城市次干道 |  | 仲联路 | 药城大道 | 康居路 |
| 84 | 城市次干道 |  | 仲联路 | 仲野路 | 姜高大道 |
| 85 | 城市次干道 |  | 郁金路 | 海陵南路 | 南官河东路 |
| 86 | 城市次干道 |  | 会展路北延 | 仲野路 | 姜高大道 |

表6-12 泰州市4a类功能区交通干线一览表（城市次干道续）

| 序号 | 道路性质 | 辖区 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 城市次干道 | 医药高新区 （高港区） | 向阳路 | 通港路 | 人民路 |
| 88 | 城市次干道 |  | 春江路 | 向阳路 | 王营路 |
| 89 | 城市次干道 |  | 柴墟路 | 金港路 | 扬子江路 |
| 90 | 城市次干道 |  | 解放路东延 | 扬子江北 | 高港大道 |
| 91 | 城市次干道 |  | 环溪路 | 南官河 | 高港大道 |
| 92 | 城市次干道 |  | 春港路东延 | 高港大道 | 新港大道 |
| 93 | 城市次干道 |  | 港口路 | 龙窝北路 | 扬子江路 |
| 94 | 城市次干道 |  | 科创路 | 创新大道 | 路之尽头 |
| 95 | 城市次干道 |  | 刁东路 | 环港大道 | 环溪路 |
| 96 | 城市次干道 |  | 泗白路 | 金果路 | 姜泗路 |

表6-13 泰州市4b类功能区交通干线一览表

| 序号 | 道路性质 | 道路名称 | 起点 | 讫点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁路 | 宁启铁路 | 罡杨镇夏庄村 | 娄庄镇东阳村 |

## 7 其他规定

（1）随着城市建设规模的不断扩大，可能存在本区划范围不能满足城市实际发展空间需要的问题，可视实际情况适时调整。相关城市总体规划或各单元详规调整时，本功能区划也应适时调整。

（2）机场周围受飞机通过所产生噪声影响的区域执行国家《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660—1988）。无飞机通过时，机场周围规划区域执行2类标准。

（3）除上述划定的各类区域外，其他未划分区域参照1类标准执行，待建设用地规划功能确定之后，按照规划用地性质参照相应功能属性确定。

（4）“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，该时段执行昼间标准；“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段，该时段执行夜间标准。

（5）各类标准适用区域之间不设过渡地带。对于本区划范围以外的其他区域，可根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规范要求，确定其适用标准。

（6）区划中未出现的工业园区、物流园区以政府审批的园区范围为准并作为3类声环境功能区依据；区划中未出现的交通干线，以政府审批后确定的道路为准并作为4类声环境功能区依据。

（7）本方案由泰州市生态环境局负责解释。

本方案自发布之日起施行，原泰州市政府《关于调整泰州市市区声环境质量标准适用区域划分规定的通知》（泰政规〔2012〕14号）和姜堰市政府《关于印发姜堰市城市环境噪声标准适用区域划分规定的通知》（姜政发〔2008〕147号）同时废止。